Тренажер сварщика, имитатор ручного инструмента сварщика

Тренажер обеспечивает приобретение практических навыков:

• по возбуждению и поддержанию определенной длины дугового промежутка;

• по поддержанию пространственного положения имитатора ручного инструмента (горелки) по отношению к поверхности свариваемой детали;

• по поддержанию теплового режима сварочной ванны (скорости сварки).

Тренажер позволяет:

• имитировать процесс сварки с помощью реальной малоамперной сварочной дуги;

• вводить на персональный компьютер исходные параметры имитируемого сварочного процесса (длина дугового промежутка, тепловложение, угол наклона электрода);

• регистрировать на персональном компьютере информацию о тренировочном сеансе по параметрам:

- длине дугового промежутка;

- углу наклона электрода;

- тепловложению (скорость сварки);

• формировать сигналы акустической обратной связи при превышении граничных значений

контролируемых параметров

| Наименование параметра | Значения |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВА | не более 0,5 |
| Напряжение холостого хода на выходе после команды «Начать сеанс», В | не более 65 |
| Напряжение дуги (при длине дугового промежутка 1/4 мм), В | 10...40 |
| Сварочный ток, А | 5+-0,5 |
| Активная мощность дуги, кВА | не более 0,2 |
| Угол срабатывания датчика угла наклона электрода, град | 15град.+-3град |
| Сигналы акустической обратной связи при ошибках: по длине дугового промежутка, кГц | 1,5 |
| Сигналы акустической обратной связи при ошибках:по углу наклона, кГц | 2,5 |
| Сигналы акустической обратной связи при ошибках:по тепловложению, кГц | 3,5 |
| Программируемые параметры: |  |
| Длина дугового промежутка, мм | 0...5 |
| Тепловложение, условных Дж/см при скорости сварки 2 / 12 мм/сек | до 800 |
| Время сеанса, сек | от 60 до 600 |
| Масса, кг | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 410 x 175 x 295 |

Комплект поставки: тренажер сварщика, имитатор ручного инструмента сварщика – горелка для аргонодуговой сварки, имитатор изделия, соединительные кабеля, наушники, компакт-диск с инсталляционным пакетом программного обеспечения, паспорт.

Стоимость данного оборудования 122 300руб.

Возможна оплата в расрочку

Срок поставки 2 недели

В стоимость оборудования входит монтаж на территории заказчика и обучение персонала заказчика