УЧЕБНАЯ ТЕХНИКА

8 (495) 724-93-09

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ БАЗОВЫЙ

"ФИЗИКА - МЕХАНИКА ФМ"

«Машина Атвуда»

ФМ 11

Паспорт

ФМ 1-11 ПС

Москва, 2023

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Машина Атвуда предназначена для проведения лабораторных работ по курсу "Физика",  раздел "Механика", в высших учебных заведениях.  Машина также может быть использована в колледжах, лицеях, техникумах, ПТУ.

Установка  эксплуатируется  в  помещении при  температуре  от      + 10 С до + 35 С, относительной влажности воздуха до 80 % при 25 С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

а) количество наборных грузов, шт.                                                     2

б) масса наборного груза, г                                                          150  1

в) масса основного груза, г                                                         50  0,5

г) масса разновесов, г                                                                  10  0,1

20  0,2

50  0,5

д) количество  разновесов,  шт.                                                            8

в том числе:                                                                                           2  10 г

4  20 г

2  50 г

е) диаметр шкива, мм                                                                  50  0,5

ж)  максимальное перемещение наборного груза,

мм, не менее                                                                                               300

з) габаритные размеры в сборе, мм, не более:

-длина                                                                                                  250

-ширина                                                                                               210

-высота                                                                                                570

и) масса, кг, не более                                                                             5

Машина Атвуда обеспечивает возможность проведения нижепере- численных экспериментов:

а) определение ускорения свободного падения;

б) исследование прямолинейного движения тел в поле сил:

1) определение теоретического значения ускорения движения груза;

2) определение экспериментального значения ускорения движения груза;

  - определение относительной погрешности полученных значений;

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Коли-чество | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| ФМ 1 сб 1 Сп ФМ 1 сб 1-23 Сп ФМ 1 сб 1-25 Сп ФМ 1 сб 1-30 Сп | Машина Атвуда Груз наборный Нить Кабель № 1 | 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. |  |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Машина Атвуда представлена на рис. 1 и включает в свой  состав:  штатив 1,  на стойке которого в верхней ее части закреплен кронштейн верхний 2, на котором размещается узел  подшипников 3 с малоинерционным шкивом 4, через который перекинута капроновая нить 5 с двумя основными грузами 6 и набором разновесов 7; электромагнитный тормоз 8, предназначенный для фиксации исходного положения грузов.

1

3

4

2

6

7

8

5

Рис. 1

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.2 Для предотвращения опрокидывания установок комплекта необходимо располагать их только на горизонтальной поверхности.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЕЕ

ПРОВЕДЕНИЯ

6.1 Подготовка блока электронного (далее - блок) к работе, ввод параметров, необходимых для проведения экспериментов, производится в соответствии с паспортом на блок.

6.2 Определение ускорения свободного падения с помощью машины Атвуда,

6.2.1 Собрать установку "Машина Атвуда" (см. рис.1).

Перекинуть через  шкив 4 нить 5 с двумя грузами 6 равной массы и убедиться, что система находится в положении безразличного равновесия. Произвести регулировку положения основания при помощи регулировочных опор, используя для визуального наблюдения в качестве отвеса нить с грузами.

Установить кронштейн с фотодатчиком в нижней части шкалы вертикальной стойки так, чтобы плоскость кронштейна, окрашенная в красный цвет, совпала с одной из рисок шкалы, а правый груз при движении вниз проходил в центре рабочего окна фотодатчика (за  нижнее положение груза берется риска шкалы, соответствующая риске на корпусе фотодатчика и являющаяся как бы продолжением оптической оси фотодатчика, которую пересекает движущийся груз). Подключить фотодатчик и электромагнитный тормоз 8 установки к блоку электронному при помощи кабеля. Вилку с маркировкой "Ф" вставить в розетку фотодатчика, а вилку с маркировкой "Э" в розетку электромагнитного тормоза.

Установить правый груз в крайнем верхнем положении.

Нажать кнопку "СЕТЬ" блока. При этом должно включиться табло индикации и должен сработать фрикцион электромагнитного тормоза.

Снять с левого груза один из перегрузков (разновесов).

Нажать кнопку "ПУСК" блока. Происходит растормаживание электромагнитного тормоза, правый груз начинает опускаться и таймер блока (правое табло) начинает отсчет времени. При пересечении правым грузом оптической оси фотодатчика отсчет времени прекратится, а электромагнит затормозит движение грузов. Записать показание таймера, т.е. время движения грузов.

При помощи визира по шкале вертикальной стойки определить пройденный грузом путь, как расстояние от нижней плоскости груза в верхнем положении груза до оптической оси фотодатчика.

Зная пройденный путь и время движения, определяем значение ускорения:

аэ = 2S/t2 ,                                            (1)

где S - путь, пройденный грузами, м;

t - время движения грузов, с.

Определить ускорение свободного падения по формуле:

g = aэ(2М + m)/m,                                      (2)

где m - масса перегрузка (разновеса), кг;

M - масса груза без снятого разновеса, кг.

Сравнивая теоретическое и экспериментальное значения ускорения свободного падения, определить относительную погрешность по формуле:

 = [(gэ - gт)/gт] 100 %                                   (3)

7. ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ

УСТРАНЕНИЯ

Перечень наиболее часто встречающихся и возможных неисправностей приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неис- правности, внешнее проявление и дополни- тельные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие сигнала с фотодатчика Не работает электро- магнит | Нарушена цепь электропитания фотодатчика Нарушена цепь электропитания электромагнита | Проверить монтаж электрической цепи и устранить неис- правность Проверить монтаж электрической цепи и устранить неис- правность |

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка «Машина Атвуда» ФМ 11  соответствует техническим условиям      ТУ 9.415-2000 и признана годной для эксплуатации.

МП

_______________________________________________________

(личные подписи  (оттиски личных клейм) должностных

лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Оформленные акты-рекламации должны направляться предприятию-изготовителю по адресу: 115304, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЦАРИЦЫНО, КАСПИЙСКАЯ УЛ., Д. 22, К. 1, СТР. 5, ПОМЕЩ. 22/8

Учебнаятехника.рф