ОАО «РНПО «Росучприбор»

Установка для определения

Теплоемкости твердого тела

ФПТ1-8

Паспорт

Москва 2012 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Установка предназначена для проведения лабораторной работы «Определение теплоёмкости твердого тела» по курсу «Молекулярная физика и термодинамика» в высших учебных заведениях.

Установка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 0С до +35 0С и относительной влажности не более 80%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Максимально допустимая температура в печи для нагрева, 0С 			50

2.2. Максимальное время отсчета секундомера ,с					9999

2.3. Количество образцов									3,		                                                               Материал образцов: сталь, латунь, алюминий 2.4. Масса образов , г   фактическая масса каждого образца указана на самом образце ±1 г.

2.5. Пределы регулировки тока нагревателя, А						0 – 3

2.6. Пределы регулировки напряжения блока питания нагревателя, В			0 – 19

2.7. 2.8. Время непрерывной работы, час.						    не более 6

2.9. Погрешность определения температуры, %				                не более 5

2.10. Питание установки:                                                                       сеть 220 В ±10%  50 Гц

2.11. Потребляемая мощность, Вт 						            не более 100

2.12. Габаритные размеры, мм, не более:                                                              360х250х250

2.13. Масса установки, кг								     не более 9

3. КОПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Установка ФПТ1-8   в составе:	блок  управления с печью	                  1 шт.

вентилятор для охлаждения печи        1 шт.

набор образцов		                  1 шт.

образец для охлаждения печи	      1 шт.

. 	Паспорт									      1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Основные законы и определения.

Твердое тело представляет собой совокупность колеблющихся частиц- осцилляторов. Каждое колебание можно разложить на три взаимно перпендикулярных составляющих. Причем энергия каждой составляющей в соответствии с законом о распределении энергии по степеням свободы состоит из кинетической KT/2 и потенциальной KT/2. Следовательно, полная энергия, приходящаяся на одну степень свободы, равна КТ.

Таким образом, один моль твердого тела, состоящий из Na атомов, обладает внутренней энергией

U=Na3KT=3RT

А молярная теплоемкость такого тела при постоянном объеме определяется равенством

C=(dUdT)=3R

Для экспериментального определения теплоемкости твердое тело помещают в калориметр, который нагревают электрическим током. Если температуру калориметра с исследуемым телом очень медленно увеличивать от начальной Т0 на ∆Т, то энергия электрического тока пойдет на нагревание образца и калориметра:

IU=mCΔT+mΔT+ΔQ

где I и U – ток и напряжение нагревателя ; r –время нагревания ; m0 и m – масса калориметра и исследуемого образца ; С и С – удельные теплоемкости калориметра и исследуемого образца ∆Q – потери тепла в теплоизоляцию калориметра и в окружающую среду.

4.1. Установка представляет собой моноблок, в котором под верхней крышкой помещена печь 1 для нагревания образцов, она же является калориметром. Для отсчета времени нагрева используется электронный таймер, табло 2 которого находится на передней панели. Внешний вид установки показан на рис. 1.

1

2

3

4

9

10

5

8

6

7

Рис. 1.

Цифровой таймер отсчитывает время в секундах от начала нагрева. На верхней крышке блока в гнезда установлены образцы 3. Масса образцов выбита на их верхней плоскости. Отсчет температуры внутри печи производится цифровым термометром, табло 4 которого находится на передней панели. В качестве нагревателя печи использована нихромовая проволока. Тепловая изоляция печи выполнена из минеральной ваты. Печь закрывает крышка 5, также имеющая теплоизоляцию. Режим работы нагревателя печи контролируется цифровыми амперметром 6 и вольтметром 7. Регулировка напряжения на нагревателе производится ручкой 8.  Для ускорения остывания печки используется сьёмный вентилятор 9 и вспомогательный образец для охлаждения пустого термостата 10.  На задней панели установки расположены: клемма заземления и предохранители, выключатель сети и разъём для включения вентилятора.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с установкой допускаются лица, ознакомленные с её устройством и принципом действия, а также с настоящим паспортом. Установка содержит напряжения опасные для жизни человека, поэтому, перед началом работы с лицами, допускаемыми к работе, должен быть проведен инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 вольт.

6. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ

6.1. Распаковать установку из штатной упаковки , дать ей прогреться, если она внесена в помещение в холодное время года и протереть её от пыли мягкой тканью.

6.2. Установку расположить на рабочем столе, соединить блоки кабелями,  заземлить и подключить сетевые шнуры к розеткам 220 В, 50 Гц.

ВНИМАНИЕ: Для заземления блока питания нагревателя использовать клемму, расположенную на задней панели блока.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Установить регулятор напряжения на блоке питания нагревателя в крайнее левое положение (соответствует 0 В).

7.2.. Включить установку выключателем «СЕТЬ».  Должны загореться все табло и сигнальный светодиод «ОСТАНОВ». Табло термометра должно показывать начальную температуру в печи. Остальные табло должны иметь нулевые показания.

7.3. Выставить регулятором напряжения 5  18-19 вольт на правом табло (под нагрузкой напряжение «просядет»). Такое напряжение даст возможность провести эксперимент в течение 40-45 минут на 3-х образцах. Меньшее значение напряжения удлинит продолжительность нагрева

7.4. Первый этап эксперимента заключается в определении теплоемкости пустого калориметра. Для этого закрыть калориметр крышкой и нажать кнопку «РАБОТА». Должен начаться отсчет времени и нагрев в печи. Через каждую минуту, по звуковому сигналу и загоранию индикатора «ПАУЗА» на 10 секунд будут фиксироваться  показания времени и температуры для записи их значений в журнал эксперимента. При этом такая пауза не влияет на текущую температуру нагрева и текущее время (отсчет времени и нагрев продолжаются)..

7.5 По достижению заданной температуры 45-50 гр.нагрев можно отключить кнопкой «ОСТАНОВ». При этом включится вентилятор охлаждения, а показания табло времени и температуры будут фиксировать последние значения на момент остановки.

7.6. Результаты измерений занести в журнал эксперимента.

7.7. Долее повторить п.п. 7.4; 7.5 для калориметра с одним из образцов. Предварительно охладив его до начальной температуры. Для этого установить над печью вентилятор и включить его в разъём на задней панели. Как вариант – можно вспомогательный образец предварительно охлаждать в водопроводной воде.

7.8. По результатам измерений  вычислить теплоёмкости калориметра и образца, пользуясь методическими указаниями к лабораторной работе.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Установка ФПТ1-8 в процессе эксплуатации не требует специального обслуживания. Достаточно периодически (раз в неделю) удалять пыль, проверять подключение защитного заземления и эксплуатировать в условиях предусмотренных п.1 настоящего паспорта.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень наиболее часто встречающихся  возможных неисправностей приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и признаки, | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении установки не горят индикаторы и табло | Неисправен шнур питания или перегорел предохранитель | Устранить неисправность шнура или заменить предохранитель. |

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу установки ФПТ1-8 в течение 12 месяцев со ввода её в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения.

Отпуск произвел:                                                     дата

Рекламации просим высылать на адрес: rosuchpribor@ya.ru