| № п.п. | Наименование | Технические требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Типовой комплект оборудования «Физика и магнетизм» ЭиМ (14 лабораторных работ); | Комплект оборудования предназначен для выполнения следующих лабораторных работ: 1. Исследование электростатического поля 2. Определение емкости конденсатора 3. Определение удельного сопротивления проводника 4. Изучение температурной зависимости сопротивления проводников и полупроводников 5. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона 6. Изучение эффекта Холла в полупроводниках 7. Изучение зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности магнитного поля 8. Снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика 9. Изучение свойств ферромагнетика с помощью петли гистерезиса 10. Определение точки Кюри и магнитного момента молекулы ферромагнетика 11. Изучение затухающих электрических колебаний 12. Вынужденные электрические колебания в контуре, содержащем индуктивность 13. Исследование явления резонанса в электрических цепях 14. Определение постоянной времени цепи, содержащей сопротивление и емкость Комплект должен содержать наборы компонентов, источников питания, генераторов сигналов и измерительных приборов, необходимых для выполнения лабораторных работ согласно перечня. Комплект должен быть выполнен в виде стенда, состоящего из функциональных блоков. Питание: сеть 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность не более 150 Вт. Масса не более 15 кг. Габариты комплекта должны позволять размещение на лабораторном столе стандартных размеров | Дополнительное оборудование: осциллограф |
| 2 | 2. Учебный модульный комплекс «Механика-1″(5 лабораторных работ); | Лабораторный комплекс «Механика -1» должен обеспечивать выполнение следующих лабораторных работ: 1.Определение момента инерции маятника Обербека 2. Измерение скорости пули с помощью баллистического маятника 3. Определение момента инерции тела и оценка момента сил трения 4. Математический маятник 5. Физический маятник Комплекс должен иметь набор функциональных узлов, обеспечивающих выполнения лабораторных работ согласно перечня. Оборудование должно располагаться на лабораторном столе. Предел перемещения падающего груза маятника Обербека 0 ÷ 500 мм; Маятник Обербека должен комплектоваться наборным грузом массой до 150 г. Электронный секундомер должен обеспечивать счет времени в формате 99,99 и количество колебаний маятников в формате 99. Питание – сеть 220В, 50 Гц. Потребляемая мощность не более 15 Вт |  |
| 3 | 3. Учебный модульный комплекс «Электричество и магнетизм» (12 лабораторных работ); | Комплекс должен обеспечивать выполнение следующего перечня лабораторных работ: 1. Исследование электростатического поля 2. Методы измерения электрического сопротивления 3. Исследование характеристик источника ЭДС 4. Законы Ома и Кирхгофа 5. Методы измерения электроёмкости конденсаторов 6. Изучение петли гистерезиса и измерение параметров ферромагнетика 7. Определение индуктивности соленоида 8. Взаимная индукция 9. Цепи переменного тока. Реактивные сопротивления 10. Изучение сложения колебаний 11. Свободные электромагнитные колебания 12. Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре Комплекс должен содержать наборы компонентов, источников питания, генераторов сигналов и измерительных приборов, необходимых для выполнения лабораторных работ согласно перечня. Оборудование должно быть выполнено в виде набора функциональных блоков и располагаться на лабораторном столе. Для сборки функциональных схем по отдельным работам использовать наборное поле с комплектом модулей. Питание – сеть 220В, 50 Гц. | Дополнительное оборудование: - Осциллограф с полосой пропускания не менее 1 мГц. - Осциллограф с входами Х и Y |
| 4 | 4. Учебный модульный комплекс «Квантовая оптика» (6 лабораторных работ); | Комплекс должен обеспечивать выполнение следующего перечня лабораторных работ: 1. Измерение температуры и интегрального коэффициента излучения тела методом спектральных отношений 2.Внешний фотоэффект 3.Внутренний фотоэффект 4. Фотодиод 5. Контактная разность потенциалов 6. Распределение электронов по скоростям при термоэлектронной эмиссии. Комплекс должен содержать наборы компонентов, источников питания, генераторов сигналов и измерительных приборов, необходимых для выполнения лабораторных работ согласно перечня. Оборудование должно быть выполнено в виде набора функциональных блоков и располагаться на лабораторном столе. Для сборки функциональных схем по отдельным работам использовать наборное поле с комплектом модулей. Питание – сеть 220В, 50 Гц. |  |
| 5 | 5. Типовой комплект оптического оборудования «Свет» ФПВ 05/2 (5 оптических скамей; на 12 лабораторных работ); | Комплект оптического оборудования ФПВ05/2 предназначен для выполнения следующего перечня лабораторных работ: Геометрическая оптика 1.Определение фокусного расстояния тонкой собирающей и тонкой рассеивающей линз. 2. Определение фокусного расстояния и положение главных точек сложного объектива. 3. Моделирование зрительной трубы. 4. Моделирование микроскопа. Интерференция света 5.Измерение показателя преломления стеклянной пластины. 6. Изучение интерференционной схемы колец Ньютона. 7. Изучение интерференции с помощью бипризмы Френеля. Дифракция света 8. Изучение дифракции от одной щели. 9. Изучение дифракции от 2-х щелей. 10.Изучение дифракционной решетки. Поляризация света 11. Получение и исследование поляризованного света. Дисперсия света 12. Изучение дисперсионной стеклянной призмы. Для выполнения лабораторных работ комплект должен содержать: - скамья оптическая 5 шт.; - осветитель лазерный 3 шт.; - осветитель светодиодный 2 шт. - комплект рейтеров 20 шт. - экран 6 шт. - комплект щелей 4 шт. - комплект линз в оправе 10 шт. - комплект светофильтров 4 шт. - стопа пластин 1 шт. - черное зеркало 1 шт. - щель регулируемая 1 шт. - труба зрительная 2 шт. - поляроид 2 шт. - измеритель фототока 2 шт. - линза с плоской пластиной в оправе 1 шт. - насадка для микроскопа 1 шт. - решетка дифракционная 1 шт. Линзы, светофильтры, щели должны иметь держатели с возможностью смены. Питание электроприборов комплекта сеть 220 В. 50 Гц. | Дополнительное оборудование – микроскоп МБС 10 |
| 6 | 6. «Изучение треков частиц в камере Вильсона»; |  |  |
| 7 | 7. Лабораторный комплекс «Рентгеновский спектрометр» |  |  |